上海清美绿色食品（集团）有限公司

2024年度温室气体盘查报告书

报告期间：2024年1月1日-2024年12月31日

编写部门：质量中心

编写人：

确认人：

核准人：

报告日期：2025-03-20

- 目  录

目  录	2

第一章 公司简介与政策声明	4

1.1公司简介	4

1.2政策声明	5

1.3温室气体盘查小组（推行委员会）组织架构及相关职责分配	6

1.4报告书制作期间与有效期说明	8

1.5报告书制作的依据	8

1.6报告书制作目的	8

第二章  边界范围设定	8

2.1组织边界设定	8

2.2组织边界变更时说明	8

2.3营运边界及变更时说明	8

2.4排除门坎	9

2.5实质性门坎	9

2.6移动门坎	9

第三章  报告温室气体排放量	10

3.1温室气体种类	10

3.2全厂温室气体总排放量	10

第四章 基准年设定与清册变更	12

4.1基准年选择	12

4.2基准年变更	12

第五章  数据质量管理	13

5.1活动资料收集	13

5.2量化方式	13

5.3温室气体数据质量管理	16

第六章 节能减排项目开展	19

第七章 温室气体盘查报告书审核	19

7.1 说明本报告书的审核状况/声明	19

第八章 报告书管理	19

8.1 报告书涵盖期间	19

8.2 报告书制作频率	19

8.3 报告书格式	19

8.4 报告书发行与保管	19

第九章 参考文献	20

9.1本报告书是参考下列文件制作	20

9.2本报告书中相关参数所参考文献如下	20

第十章 附件	21

- 公司简介与政策声明

- 1.1公司简介

上海清美绿色食品（集团）有限公司创立于1998年，是集基础研究、现代农业、研发设计、智能制造、全球供应链、冷链物流、智慧零售、餐饮管理和综合服务为一体，一二三产业深度融合的全产业链现代企业集团，是菜篮子工程、早餐工程、乡村振兴工程的合作伙伴和重要参与者。公司致力于以高品质的产品不断满足人们对美好生活的需求, 实现企业持续高质量发展。打造出清美鲜家、清美味道、清美鲜达、清美云超、清美大超五大商业模式，夯实了全产业链、全品类优势，转型为城市生活综合服务商。

清美集团2024年位列上海制造业百强第64位，集团下辖91家子公司（其中6家上海市高新技术企业、2家上海市专精特新企业、3家科技型中小企业），拥有上海市级企业技术中心、上海清美集团设计创新中心和上海市清美现代农业产业研究院。清美产品覆盖豆制品、面制品、蔬果、禽蛋、肉制品、方便食品、轻食、粮油等21大类，日产各类食品超10000吨，在上海城市保供稳价中发挥核心骨干作用。

清美集团是国家农业产业化重点龙头企业、全国农产品加工业和主食加工业示范企业、全国服务型制造示范企业、国家级绿色工厂、全国供应链创新与应用示范企业、全国豆制品行业领军企业、中国驰名商标获得企业。近几年来，集团先后获得浦东新区区长质量奖、上海市政府质量金奖、上海市质量标杆、上海市五一劳动奖状、上海品牌、上海市五星级绿色供应链、上海市五星级绿色工厂等荣誉称号。

公司已通过ISO9001、ISO22000、HACCP、FSSC22000、诚信管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系认证等十四大管理体系，公司农业基地种植的多款农作物已获得绿色蔬菜认证，工厂生产的30款豆制品获得低嘌呤食品认证，48款豆制品已通过有机产品认证。标准化、规范化管理是清美食品不断的追求。

- 1.2政策声明

地球在接受太阳短波辐射的同时，会不断向外发射长波辐射。大气中有一些气体具有吸收长波辐射并使其返回地表的特性，因而会使地球外逸辐射减少，导致气温升高，这种现象被称为温室效应。随着科技的进步，经济的快速增长，能源的消耗与日俱增，温室效应越来越强，对人类的生存环境危害越来越大；全球气温普遍上升；南北极地和高原冰川消融；海水膨胀和海平面上升；地球将面临中纬度地区生态系统和农业带向极区迁移；生物多样性降低；突发性气候灾害难度频度增加等，直接影响人类的生存与发展。

作为一个负责任的企业，上海清美绿色食品（集团）有限公司温室气体盘查小组对公司2024年的温室气体排放情况进行了盘查，掌握公司温室气体之排放状况，在现状的基础上积极寻求减少温室气体排放的途径和手段，降低自身对气候变化的不利影响，塑造绿色产品的企业形象，以实际行动支持节能减碳活动，自发性来实践爱护地球的承诺。虽然这只是每家企业生产运营上的小改变，但在长久持续的努力下，所累积出来的能量一定能维持地球的生命力。

责 任 人：

- 1.3温室气体盘查小组（推行委员会）组织架构及相关职责分配

1.3.1温室气体盘查小组（推行委员会）组织架构

1.3.2相关职责分配

| 姓名 | 部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 傅尧娟 | 总裁办 | 监督并提供执行温室气体盘查人力资源支持及推行GHG盘查体系 |
| 叶宏高 | 质量中心 | 协调各单位数据收集与数据核算 实施内外部核查 报告汇整与确认 |
| 邓玉云 | 质量中心 | 协助协调各单位数据收集与数据核算 协助组织内外部核查 盘查报告编制 公司GHG体系内审 |
| 杨石军 | 财务中心 | 监督财务中心GHG盘查体系运行 |
| 张波 | 财务中心 | 财务中心温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 未明圆、蒋超 | 清美食品一厂、三厂 | 监督一厂、三厂GHG盘查体系运行 |
| 胡一鸣、刘东枝 | 清美食品一厂、三厂 | 一厂、三厂温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 王金林 | 设备管理部 | 监督设备管理部GHG盘查体系运行 |
| 朱富林、刘飞 | 设备管理部 | 设备管理部温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 王佳菲 | 集团办公室 | 监督集团办公室（食堂）GHG盘查体系运行 |
| 王军 | 集团办公室——食堂 | 集团办公室（食堂）温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 蒋小云 | 环境健康安全部 | 监督环境健康安全部GHG盘查体系运行 |
| 周超 | 环境健康安全部 | 环境健康安全部温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 赵建琛 | 人力资源中心 | 监督人力资源中心GHG盘查体系运行 |
| 朱敏 | 人力资源中心 | 人力资源中心温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 任宴文 | 综合督察部 | 监督督察部（车队）GHG盘查体系运行 |
| 季燕敏 | 综合督察部 | 督察部（车队）温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 曹中应 | 仓储物流中心 | 监督仓储物流中心GHG盘查体系运行 |
| 张学峰 | 验收督察部 | 仓储物流中心温室气体排放数据收集 公司GHG体系内审 |
| 查证小组 | 各成员组成 | 实施温室气体查证工作 |

- 1.4报告书制作期间与有效期说明

1.4.1报告书涵盖期间与社会责任报告书为每年对前一年度温室气体排放量各项盘查工作，其涵盖前一年本公司温室气体排放总结，此报告书盘查内容是以2024年度与本公司组织边界范围内产生的所有温室气体为盘查范围，供作本年度及下年度新报告书完成前引用。

1.4.2 本报告书经发行后生效，有效期限至报告书重新制作或废止为止。

1.4.3 本报告盘查范围只限于为上海清美绿色食品（集团）有限公司营运范围内总温室气体排放量，未来若有变动时，本报告书将一并进行修正并重新发行。

- 1.5报告书制作的依据

本报告书依据ISO14064-1：2018标准要求制作。

- 1.6报告书制作目的

1.6.1展现本公司温室气体盘查结果。

1.6.2记录本公司温室气体排放清单，便于未来内、外审核时审核验证。

- 第二章  边界范围设定

- 2.1组织边界设定

本报告书组织边界设定涵盖上海清美绿色食品（集团）有限公司所有厂房，地址为：浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号（一厂、三厂）、浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣夏路666号污水处理厂、宣夏路661号，组织边界设定方法为『运营控制权法』。

- 2.2组织边界变更时说明

本公司的组织边界若有变动时，本报告书将一并进行修正并重新发行。

- 2.3营运边界及变更时说明

本公司的报告边界包含直接（第1类）、能源间接（第2类）温室气体排放源等2类，其它间接排放源（第3、4、5、6类）不在本次盘查范围内，各类排放源涵盖项目如下表。

第1类：直接温室气体排放和清除；

第2类：外部输入能源所产生的间接排放；

第3类：运输所产生的间接温室气体排放；

第4类：组织所用产品产生的间接温室气体排放；

第5类：与组织产品使用相关的间接温室气体排放；

第6类：其他源产生的间接温室气体排放。

|  | 直接温室气体排放和清除 第1类 | 外部输入能源所产生的间接排放 第2类 | 其它间接排放源 （第3、4、5、6类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放源 | 食堂、锅炉（天然气） 柴油灶（柴油） 油炸工序（液化石油气） 叉车（柴油） 公车（汽油） 工艺焊接（乙炔） 制冷机组（冷媒逸散） 分体空调（冷媒逸散） 污水厂（甲烷逸散） | 外购电力 | 不属于控制权边界 未纳入此次盘查 |

- 2.4排除门坎

本公司排除门坎设为0.5%，排除总量不超过当年总排放量的2.5%，但基准年所有能收集到数据的排放源都纳入计算，排除量化计算将从基准年下一年开始。

- 2.5实质性门坎

本公司实质性门坎设为5%。

- 2.6移动门坎

本公司温室气体盘查作业移动门坎设定为10%。当营运边界改变、所有权与控制权移入或移出、量化方法的改变，导致总排放量变动大于10%时，则基准年盘查建立清册，将依照新的状况进行修正。

- 第三章  报告温室气体排放量

- 3.1温室气体种类

本公司经盘查所排放之温室气体包括：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物（HFCs）。

- 3.2全厂温室气体总排放量

3.2.1本公司2022 年温室气体总排放量共计为  28991.49  吨CO2e。

（一）温室气体排放范畴及排放量：

| 范畴 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3-6 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量(吨CO2当量/年) | 23764.59 | 5226.9 | 未纳入此次盘查 | 28991.49 |
| 百分比 | 81.97% | 18.03% |  | 100.00% |

- 每种温室气体的直接排放量（第1类） ：

| 温室气体种类 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量(吨CO2當量/年) | 20897 | 220 | 10 | 2638 | - | - | 23765 |

- 每种温室气体的间接排放量（第2类）：

| 温室气体种类 | CO2 | 总计 |
| --- | --- | --- |
| 排放量(吨CO2當量/年) | 5227 | 5227 |

3.2.2直接温室气体排放(第1类)

3.2.2.1定义：针对直接来自于本公司所拥有或控制的排放源。

3.2.2.2本公司2024 年直接温室气体排放量为23765吨CO2e，占全厂温室气体排放量81.97%

排放源有下列项目：

- 锅炉、食堂，使用天然气所产生的CO2、CH4及N2O，叉车、三厂柴油灶使用的柴油，三厂油炸使用的液化石油气、公车使用的汽油；

- 焊接过程使用乙炔、CO2灭火器填充

(3)化粪池/厌氧系统产生CH4及沼气燃烧所产生的 CO2

(5)制冷机组、空调使用的冷媒逸散

3.2.3能源间接温室气体排放（第2类）

3.2.3.1定义：进口/外购电力产生有关的间接温室气体排放。

3.2.3.2本公司之能源间接温室气体排放源主为外购电力，本公司2024 年总能源间接排放量为5227吨CO2e，占全厂温室气体排放量18.03%。

3.2.4其它间接温室气体排放（第3、4、5、6类）

3.2.4.1范畴3是针对本公司其它的委外活动所产生的其它间接排放，排放源是由其它公司所拥有或控制的，因实质性不易归类及量化，不在本次盘查范围内。

- 第四章 基准年设定与清册变更

- 4.1基准年选择

本公司以2021 年为温室气体盘查基准年，总温室气体排放量为34973.77吨CO2e，设定原因为本年度为本公司盘查开始年份，资料较齐全且容易收集。

- 4.2基准年变更

若有下列情况发生，则本公司所建立基准年盘查清册，将依据新的状况重新进行更新与计算。

- 营运边界改变。

- 量化方法改变，导致温室气体排放量或移除量显着改变超过移动门坎（10%）时；

- 组织所有权或控制权之移动超过移动门坎（10%）时。

- 第五章  数据质量管理

- 5.1活动资料收集

本公司温室气体盘查之相关能源使用信息流如下：

| 排放源 | 对应活动/设施 | 活动数据记录方式及表单 | 保存部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 食堂灶具 | 财务账单 | 集团办公室/设备管理部 |
| 天然气 | 天然气蒸汽锅炉 | 抄表记录 | 设备管理部门 |
| 柴油 | 柴油灶（三厂） | 加油记录 | 加油站 |
| 液化气 | 油炸（三厂 ） | 送货单（KG) | 仓库 |
| 乙炔 | 工艺焊接（设备部门） | 收货单 | 五金仓库 |
| 汽油 | 公车 | 统计局报表 | 财务账单 |
| 柴油 | 叉车 | 加油记录 | 加油站 |
| 二氧化碳 | 灭火器 | 填充记录 | EHS部 |
| 冷媒R22 | 制冷机组 | 维保记录 | 设备管理部 |
| 冷媒R134A | 制冷机组 | 维保记录 | 设备管理部 |
| 冷媒 R32 | 分体空调 | 维保记录 | 设备管理部 |
| 甲烷 | 污水处理厂 | 季度第三方数据、排放水量计算 | EHS部 |
| 外购电力 | 生产生活用电设备 | 电费账单 | 设备管理部 |

- 5.2量化方式

因为目前无设备厂商或国家提供的方法，故本公司温室气体排放量计算,以采用“排放系数法”为主。主要来源为“2006年IPCC国家温室气体气体清单指南”所提供之排放系数来汇总数据进行计算，其中范畴1中的柴油、汽油、天然气的热值来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》和《上海市温室气体排放核算与报告指南》,GWP值均参考“IPCC第六次评估报告（2021）”。公司的逸散排放源，例如CO2灭火器，采取填充量法进行计算。

5.2.1排放量计算公式

5.2.1.1标准燃料（柴油、汽油、液化石油气）

密度参考来源:

汽油密度来源于 GB 17930-2016

柴油密度来源于 GB 19147-2016

温室气体CO2排放量（CO2e）= 活动数据×CO2建议排放系数×GWP

温室气体CH4、N2O排放量（CO2e）= 活动数据×（CH4、N2O）建议排放系数×GWP

CO2建议排放系数=单位热值含碳量[1]×碳氧化率[2]×热值[3]×44/12×1000

CH4、N2O建议排放系数=原始排放系数[4]×热值[3]×碳氧化率[2]

固定燃烧源：

柴油的CO2的建议排放系数=20.2tC/TJ×1×10200kcal/kg×44/12×103×4186.8×10-9×10-3=3.19kg CO2/kg

柴油的CH4的建议排放系数=3.0kgCH4/TJ×10200kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3= 1.28E-04 kgCH4/kg

柴油的N2O的建议排放系数=0.6kgN2O/TJ×10200kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3= 2.56E-05kgN2O/kg

天然气的CO2的建议排放系数=15.3tC/TJ×1×9310kcal/kg×44/12×103×4186.8×10-9×10-3=2.19kgCO2/kg

天然气的CH4的建议排放系数=1.0kgCH4/TJ×9310kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3=3.90E-5kgCH4/kg

天然气的N2O的建议排放系数 =0.1kgN2O/TJ×9310kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3=3.90E-6kgN2O/kg

液化石油气的CO2的建议排放系数=17.2kgC/GJ×1×44/12×1000×12000kcal/kg×4186.8×10-9×10-3=3.17kgCO2/kg

液化石油气的CH4的建议排放系数=1.0kgCH4/TJ×9310kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3= 5.02E-05kgCH4/kg

液化石油气的N2O的建议排放系数=0.1kgN2O/TJ×12000kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3= 5.02E-06kgN2O/kg

汽油的CO2的建议排放系数=18.9tC/TJ×1×10300kcal/kg×44/12×103×4186.8×10-9×10-3=3.11kgCO2/kg

汽油的CH4的建议排放系数=25kgCH4/TJ×10300kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3=1.12E-3 kgCH4/kg

汽油的N2O的建议排放系数=8kgN2O/TJ×10300kcal/kg×1×4186.8×10-9×10-3=3.59E-4kgN2O/kg

| 燃油类型 | 气体种类 | 单位热值含碳量 | 热值 | 碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 （固定源） | CO2 | 20.2 TC/TJ | 10200 Kcal/kg | 1 |
| 天然气 | CO2 | 15.3 TC/TJ | 9310Kcal/kg | 1 |
| 液化石油气 | CO2 | 17.2 TC/TJ | 12000 Kcal/kg | 1 |
| 柴油 （移动源） | CO2 | 20.2 TC/TJ | 10200 Kcal/kg | 1 |
| 汽油 | CO2 | 18.9 TC/TJ | 10300 Kcal/kg | 1 |

| 燃油类型 | 气体种类 | 排放系数 | 热值 | 碳氧化因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 （固定源） | CH4 | 3.0 kgCH4/GJ | 10200 Kcal/kg | 1 |
|  | N2O | 0.6 kgN2O/GJ |  |  |
| 天然气 | CH4 | 1.0 kgN2O/GJ | 9310Kcal/kg |  |
|  | N2O | 0.1 kgN2O/GJ |  |  |
| 液化石油气 | CH4 | 1.0 kgCH4/GJ | 12000Kcal/kg |  |
|  | N2O | 0.1 kgN2O/GJ |  |  |
| 柴油 （移动源） | CH4 | 3.9 kgCH4/GJ | 10200 Kcal/kg |  |
|  | N2O | 3.9kgN2O/GJ |  |  |
| 汽油 | CH4 | 25.0 kgCH4/GJ | 10300 Kcal/kg |  |
|  | N2O | 8.0 kgN2O/GJ |  |  |

5.2.1.2化粪池CH4逸散量计算：

厂区活动数据=BOD×1.25×0.001×T(T=年平均人数*年有效作用天数)

逸散系数=MCFj【7】×B0【8】

备注：计算方法参考“2006 IPCC国家温室气体清单指南 第五卷第6章公式6.1”。

5.2.1.3冷媒温室气体排放量计算：

温室气体CO2排放量（CO2e）=冷媒填充量×排放系数

参考“2006 IPCC国家温室气体清单指南 第七卷表7.9”

5.2.1.4 CO2灭火器

温室气体CO2排放量（CO2e）=填充量

5.2.1.5电力温室气体排放量

温室气体CO2排放量（CO2e）=活动数据×排放系数

5.2.1.6厌氧系统CH4逸散量计算

排放因子= MCFj×B0

CH4排放量=（废水中可降解有机物总量-污泥清楚的有机成分)*排放因子-回收的   CH4量

- 5.3温室气体数据质量管理

为要求数据品质准确度，各权责单位需说明数据来源，例如订单、发票、加油小票等，所有数据来源均应提供相应证据，并在温室气体管理体系的内部审核中进行确认数据来源的有效性。活动资料、排放系数的不确定度大部分来自于2006年IPCC指南，一般常用的不确定性精确度等級如表5-1所示。为要求数据质量准确度，各权责单位须说明数据来源，例如请购依据、流量计记录、计量器记录、领用记录及计算机数据库记录或计算机报表等，凡能证明及左证数据的可信度都应调查，并将数据保留在权责单位内以利在往后查核追踪的依据。

数据品质的评价如下：

| 排放源 | 活动数据等级 | 排放系数等级 | 整体数据等级得分 | 整体数据等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂灶具 | 6 | 2 | 12 | 2.第二級 | 不确定性偏高，数据质量不佳 |
| 天然气蒸汽锅炉 | 6 | 2 | 12 | 2.第二級 | 不确定性偏高，数据质量不佳 |
| 柴油灶（三厂） | 3 | 2 | 6 | 1.第一級 | 不确定性极高，数据质量极不佳 |
| 油炸（三厂 ） | 3 | 2 | 6 | 1.第一級 | 不确定性极高，数据质量极不佳 |
| 工艺焊接（设备部门） | 3 | 6 | 18 | 3.第三級 | 不确定性高，数据质量差 |
| 公车 | 3 | 2 | 6 | 1.第一級 | 不确定性极高，数据质量极不佳 |
| 叉车 | 3 | 2 | 6 | 1.第一級 | 不确定性极高，数据质量极不佳 |
| 灭火器 | 3 | 6 | 18 | 3.第三級 | 不确定性高，数据质量差 |
| 制冷机组 | 3 | 6 | 18 | 3.第三級 | 不确定性高，数据质量差 |
| 制冷机组 | 3 | 1 | 3 | 1.第一級 | 不确定性极高，数据质量极不佳 |
| 分体空调 | 3 | 6 | 18 | 3.第三級 | 不确定性高，数据质量差 |
| 污水处理厂 | 3 | 1 | 3 | 1.第一級 | 不确定性极高，数据质量极不佳 |
| 生产生活用电设备 | 6 | 5 | 30 | 5.第五級 | 不确定性低，数据质量佳 |

数据等级分类规格：

| 活动数据等级*排放系数等级 | 整体数据等级 | 等级说明 |
| --- | --- | --- |
| 1～6 | 第一级 | 不确定性极高，数据品质极差 |
| 7～12 | 第二级 | 不确定性高，数据品质差 |
| 13～18 | 第三级 | 不确定性略高，数据品质较差 |
| 19～24 | 第四级 | 不确定性偏高，数据品质不佳 |
| 25～30 | 第五级 | 不确定性低，数据品质佳 |
| >=31 | 第六级 | 不确定性极低，数据品质极佳 |

- 第六章 节能减排项目开展

2024年，对公司主要能源使用设备系统进行了节能机会的识别，并进行了合理的分析、预算。公司开展了以下节能项目，并按照节能年化收益量。

1、高能耗电机更换，就电机能耗高，更换二级能耗电机，一天节约用电500度。

- 第七章 温室气体盘查报告书审核

- 7.1 说明本报告书的审核状况/声明

7.1.1内部审核

温室气体盘查小组将本盘查报告书完成后，依据《温室气体内审作业指导书》进行内部审核，并修正缺失后正式发行。

7.1.2外部审核

本公司此份温室气体盘查报告书，经管理者代表（盘查小组组长）批准，由外部审核机构进行第三审核工作，保证等级为“合理保证等级”。预计审核完成日期在2025年5月份。

- 第八章 报告书管理

- 8.1 报告书涵盖期间

本报告书所涵盖期间为2024 年1月1日~2024 年12月31日。

- 8.2 报告书制作频率

本报告书制作频率：一年一次

- 8.3 报告书格式

本报告书主要依据ISO14064-1对温室气体盘查报告书的标准要求制作。

- 8.4 报告书发行与保管

8.4.1报告书完成后，经过年度内部审核，并修正缺失后，通过OA正式发布。

8.4.2 报告书发行后生效，其有效期限至报告书修改或废止为止。

8.4.3 本报告书经ISO14064管理体系管理者代表（（盘查小组组长））批准后发布，原始文字版本由ISO14064管理责任部门（质量中心）保管。

8.4.4公众可获得性和传播方式

报告书批准发布后，通过官网、社会责任报告、有度、微信群、电子邮件进行宣导。

- 第九章 参考文献

- 9.1本报告书是参考下列文件制作

（1）温室气体盘查议定书内对温室气体报告书的要求。

（2）ISO14064-1对温室气体盘查报告书的内容要求。

- 9.2本报告书中相关参数所参考文献如下

（1）2006 IPCC国家温室气体清单指南第二卷，第2章，表2.3，第3章，第三章，表3.3.1、3.2.2、3.3.1；

（2）2006 IPCC国家温室气体清单指南第五卷，第6章，表6.2；

（3）2006 IPCC国家温室气体清单指南第五卷，第6章，表6.4；

（4） 2006 IPCC国家温室气体清单指南第五卷，第6章，表6.3；

（5）2006 IPCC国家温室气体清单指南第五卷，第6章，公式6.2,6.4；

（6）IPCC 第六次评估报告

- 第十章 附件

10.1 厂区平面布置图